Приложение 3

Рекомендации по размещению и эксплуатации гостиниц

(объектов временного проживания)

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при предоставлении гостиничных услуг необходимо обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства, в т.ч. п.п. 2.1-2.12, 7.1-7.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее – СП 2.1.3678-20), и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, предусматривающие:

1. Инженерные коммуникации здания должны быть в исправном состоянии.

Помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции.

Обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

2. Предоставлять проживающим питьевую воду надлежащего качества. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам. Управление рекомендует представить результаты лабораторных исследований качества питьевой воды и горячей воды централизованного водоснабжения за 10 дней до начала мероприятия.

Обращаем Ваше внимание, что в случае использования бутилированной питьевой воды данная продукция должна сопровождаться всей необходимой документацией, а именно: в соответствии с главой 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС  021/2011 «О безопасности пищевой продукции» все пищевые продукты, являющиеся объектом технического регулирования, в том числе бутилированная питьевая вода, должна находится в обороте при наличии декларации о соответствии и иметь идентификационный код (QR-код) системы цифровой маркировки «Честный Знак».

Кроме того, в  соответствии со ст. 4, ч. 3 ст. 5, технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» бутилированная питьевая вода должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции. Прослеживаемость пищевой продукции – это возможность документарно (на бумажных и (или) электронных носителях) установить изготовителя и последующих собственников находящейся в обращении пищевой продукции, кроме конечного потребителя, а также место происхождения (производства, изготовления) пищевой продукции и (или) продовольственного (пищевого) сырья.

Таким образом, прием в организацию пищевой продукции (в том числе бутилированной питьевой воды) должен осуществляться только при наличии всех товаросопроводительных документов (накладных и деклараций о соответствии).

В соответствии с действующим санитарным законодательством и законодательством в сфере технического регулирования производителями пищевой продукции, в том числе, производители питьевой воды, должны осуществлять производственный лабораторный контроль.

Проведение лабораторного производственного контроля осуществляется испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

Таким образом, рекомендуем запросить у производителя и представить результаты лабораторного производственного контроля бутилированной питьевой воды за 2024 год.

3. В соответствии с п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» обеспечить температуру горячей воды в местах водоразбора (водопроводные краны) от 60°С до 75°С с целью предупреждения загрязнения горячей воды высоко контагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, в том числе Legionella Pneumophila.

В этой связи Котласский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области рекомендует в рамках производственного контроля организовать исследование горячей воды централизованной системы водоснабжения на соответствие нормативу температуры и наличие  Legionella Pneumophila. Результаты лабораторных исследований представить в Управление за 10 дней до начала мероприятия.

4. Необходимо обеспечить своевременное прохождение предварительных при поступлении на работу и периодических (ежегодно) медицинских осмотров работников и гигиенического обучения персонала (с периодичностью 1 раз в 2 года).

Не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр и гигиеническую аттестацию.

5. Покрытия пола и стен помещений объектов не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6. Уборка номеров с применением моющих средств и дезинфекция номеров должны проводиться со следующей периодичностью: заселенных номеров - ежедневно, а также после каждого выезда проживающих, мест общего пользования (вестибюля, холлов, коридоров) не реже одного раза в месяц.

7. Ванны, сидения и крышки унитаза, биде, ручки для спуска воды и дверей туалетов в заселенных номерах гостиниц и в туалетах общего пользования гостиниц должны ежедневно обрабатываться дезинфицирующими средствами.

В номерах гостиницы унитазы и писсуары туалетов должны обрабатываться средствами дезинфекции после выезда, в туалетах общего пользования унитазы и писсуары туалетов - ежедневно.

8. Дезинфицирующие, моющие и чистящие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в недоступных местах для проживающих.

Необходимо обеспечить достаточный запас моющих и дезинфирующих средств с сопроводительными документами (свидетельства о государственной регистрации, декларации о соответствии);

Хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками. Работники, занимающиеся приготовлением дезинфицирующих растворов, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

9. Уборочный инвентарь маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу). Моющие средства и средства дезинфекции должны храниться в выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами, имеющими гигиеническое покрытие, обеспечивающее их очистку.

Для уборки туалетов выделяется отдельный комплект уборочного инвентаря.

При наличии туалета общего пользования уборочный инвентарь для него должен иметь маркировку, соответствующую его назначению, и храниться изолированно от другого уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь может храниться в туалете общего пользования.

По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается. В помещении (отведенном месте) должны быть обеспечены условия для обработки уборочного инвентаря и его просушки.

Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфицирующими средствами.

Котласский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области рекомендует направить график проведения уборок мест проживания участников мероприятия, сопроводительные документы на дезинфицирующие и моющие средства, а также протоколы исследования дезинфицирующих средств на активность за 10 дней до начала мероприятия.

10. Стирка и дезинфекция постельного белья, стирка специальной одежды работников должна проводиться в специализированных организациях по договору или самостоятельно в гостиницах. Работу прачечной гостиницы необходимо обеспечить в соответствии с требованиями п.п. 8.3-8.3.8 СП 2.1.3678-20. Особое внимание обратить на поточность технологического процесса в прачечной без пересечения потоков чистого и грязного белья.

11. Чистое белье должно храниться в помещении, оборудованном шкафами или стеллажами. Стеллажи должны иметь гигиеническое покрытие, устойчивое к средствам дезинфекции.

Хранение чистого и грязного белья в гостиничных зданиях с номерным фондом более 50 номеров в одном помещении не допускается.

Для гостиничных зданий с номерным фондом 50 номеров и менее, хранение чистого и грязного белья может быть организовано в одном помещении с использованием разных промаркированных контейнеров или закрытых шкафов (стеллажей) для чистого белья и закрытых контейнеров для грязного белья.

12. В помещениях или в контейнерах (шкафах) для хранения чистого белья хранение посторонних вещей запрещено.

13. Для обслуживания проживающих необходимо иметь запас чистого постельного белья в объеме, позволяющем обеспечить его смену перед каждым вселением потребителя, но не реже 1 раза в неделю, а полотенец - перед каждым вселением потребителя, но не реже 2 раз в неделю. Управление рекомендует направить график смены постельного белья в номерах, предназначенных для размещения участников мероприятий.

14. Наматрасники, ковровые изделия должны быть из материалов, подвергающихся сухой, влажной или химической очистке.

15. Мягкий инвентарь (матрасы, наматрасники, подушки, одеяла) должен подвергаться камерной дезинфекции по эпидемиологическим показаниям непосредственно хозяйствующим субъектом, либо обработка может проводиться в иных организациях, имеющих дезинфекционные камеры.

16. В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация.

Кроме того, в соответствии с п.п. 88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее – СанПиН 3.3686-21) плановые обследования гостиниц на заселенность синантропными членистоногими должны проводиться не реже 2 раз в месяц.

Согласно п.п. 88, 98, 108-111 СанПиН 3.3686-21 должны проводиться ежемесячные обследования помещений гостиниц с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объекта и территории, их санитарно-гигиенического состояния, локализации грызунов с целью расчета заселенности, кратности и объема истребительных мероприятий.

17. При наличии мусоропровода в гостиницах люки мусоропроводов должны располагаться на лестничных площадках либо внутри служебных помещений без примыкания к стенам жилых комнат номеров. Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках должны закрываться.

Помещения мусоропровода (мусороприемные камеры) мест для временного проживания должны содержаться в чистоте и подвергаться дезинфекционной обработке ежемесячно.

18. Собственная территория гостиницы должна содержаться в чистоте. Уборка собственной территории проводится ежедневно или по мере загрязнения.

Мусор должен собираться в контейнеры, закрывающиеся крышками. Очистка мусоросборников должна проводиться при заполнении 2/3 их объема. Контейнерная площадка для сбора твёрдых коммунальных отходов должна быть с твердым покрытием. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

19. В соответствии с п. 2.1 СП 2.1.3678-20 хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению, должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В этой связи рекомендуем представить в Котласский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области результаты производственного контроля лабораторных исследований качества питьевой воды и горячей воды централизованной системы водоснабжения, воздуха закрытых помещений, параметров микроклимата, искусственной освещенности, протоколы исследования дезинфицирующих средств на активность за 10 дней до начала мероприятия.

Дополнительно направляем Методические рекомендации МР 3.5.1/3.5.5.0355-24 «Применение кожных антисептиков и дозирующих устройств для обеззараживания рук в местах массового пребывания (сосредоточения) людей и на отдельных объектах» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 11.11.2024) для применения.