Утверждаю

Исполняющий обязанности председателя КУМИ

Пономарева Наталья Сергеевна

165430,Архангельская область, Красноборский район

с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 7а, офис 46

8(81840)3 13 50 / 3 18 41, kumikrasn@mail.ru

______________ 2019 года

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома д. Большая, ул. П. Виноградова, д. 2, МО «Пермогорское», Красноборский район, Архангельская область

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1974

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета 65%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта _______________________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу: аварийным и подлежащим сносу не признавался

9. Количество этажей два

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общегоимущества 0

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещенийв многоквартирном доме непригодными для проживания –

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными дляпроживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признаниижилых помещений непригодными для проживания) -

18. Строительный объем 1722 куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,коридорами и лестничными клетками 578,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 513,4 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, невходящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме): 0 кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилыхпомещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 64,8 кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) 0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 64,8 кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):  0 кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома -

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) -

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | бутовый | Искривление линий цоколя, осадка, разрушения |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | Выпучивание стен в вертикальной плоскости, просветы, растрескивание древесины, поражение гнилью нижних венцов. Повсеместные следы ремонтов |
| 3. | Перегородки | дощатые | Зыбкость, отклонение от вертикали, щели и зазоры в местах сопряжения со смежными конструкциями |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные отеплённые | Частичное скалывание в узлах соединений балок с настилом, трещины |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Множественные протечки, просветы покрытия. Повреждение мауэрлата, концов стропильных ног, ослабление врубок и соединений |
| 6. | Полы | Дощатые | Прогибы и просадки, повреждение отдельных досок, зыбкость при ходьбе |
| 7. | Проемы окна двери (другое) | Деревянные, стеклопакеты филенчатые | Деревянные оконные переплёты рассохлись, покоробились. Дверные полотна осели и имеют неплотный притвор по периметру коробки |
| 8. | Отделка внутренняя наружная (другое) | Окраска, оклейка, оштукатурено | Отставание и отпадание штукатурки; стертости, шелушения и загрязнение окрасочного слоя |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | Открытая проводка 220в | Потеря эластичности изоляции проводов |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | От централизованной сети Печное | Трещины в кладке, выпучивание стенок местами, приборы повреждены |
| 11. | Крыльца | Деревянные | Перекос |

Исполнитель:

Руководитель отдела муниципального хозяйства  _________________ В.А. Корнеев

Главный специалист КУМИ  _________________  М.А. Часнык

"____" ________ 201___ г.